# EOS Worksheet#6：

# Signals & Timer

# 📍 Part 1 — 基本觀念

- 請比較「precise exception」與「imprecise exception」，並解釋現代 CPU 的 pipeline、predictive loading 與 out-of-order execution 如何導致 exception 無法對應到正確的 offending instruction？

- 說明為何「synchronous precise」的優先權會高於「asynchronous maskable」？這種優先權的設計對 embedded 系統的可靠性有何必要性？

- 為什麼某些架構（例如 Motorola 68K）會有獨立的 exception frame（supervisor stack），而不是讓 ISR/ESR 共用 task stack？請舉例說明在 nested interrupt 下可能造成的問題。

- 你知道 signal control block 中 block, pending 跟ignore 的差別嗎？signals arrive 之後，OS 會依序判斷哪些 sets？

- 請說明 crystal 發出震盪之後，OS 收到 timer interrupts 後的整個作為。

- 請說明 soft timer 的兩階段架構（ISR_timeout_fn() + worker task）如何用單一硬體 timer tick 來驅動多個應用層計時器？

- 請說明 sleep()、timer，跟 signal() 的使用情境與差異性。

- 請說明三隻 itimers的設計，並舉例說明三者的差異性。

# 📍 Part 2 — 實作設計

- 請改寫 timer_diff.c，實測「三種 timer」在 CPU-bound / I/O-bound 下的差異，特別說明實測結果，並解釋之。

- 模擬講義中的「硬體 timer + soft timer worker task」模型，在 user space 實現多筆軟體計時器。這個模型需要：

- 使用 setitimer(ITIMER_REAL) 產生固定 tick（例如 10ms）。

- Timer service routine 需要：

  - 將「tick 發生」訊息寫入 pipe，不得做大量運算。

  - 在 main thread 內執行一個 worker_loop()：

    - 每次看到有新 tick，就更新 soft timer table（可用 linked list 或array實現），每個 entry 有（但不限於）：timeout（以 tick 為單位）、是否週期性（one-shot vs periodic）、timeout 時需呼叫的 callback function（所以需要記錄 callback function pointer）。

    - 提供 API：

int st_start(int ms, int periodic, void (*cb)(void *), void *arg);

int st_cancel(int id);

Demo 程式：註冊至少 3 個 soft timers（不同 timeout / 是否週期性），印出啟動 TISR 的 timestamp，觀察「bounded inaccuracy」的現象（例如在 callback 裡故意 sleep 一下）。

# 作業繳交說明

請於課堂結束前，將以下資料上傳至 E3：

- Word 檔案：包含前述問題的回答、執行結果截圖（如果有的話）、200字心得

- 檔案名稱：ws6-學號.docx

註：使用 Gemini 或 ChatGPT 需一併附上你的提問問題。