- 請比較「precise exception」與「imprecise exception」，並解釋現代 CPU 的 pipeline、predictive loading 與 out-of-order execution 如何導致 exception 無法對應到正確的 offending instruction？

precise exception: program counter可以正確指向發生錯誤的instructions，並保證該instructions前的都已做完，後面的都還沒做，當exception處理完畢時能順利的回到原本的instruction繼續執行。

imprecise exception: program counter無法正確指向發生錯誤的instruction，可能會指到後面的，導致當處理完exception後難以恢復到原本的狀態。

pipeline會將一條指令分成好幾個操作，並讓好幾個instructions同時執行，所以會使program counter無法正確指向正確的instruction。

predictive loading 會預測接下來可獳會走的執行路徑，並提早載入且執行該路徑上的instructions，若該路徑上發生exception，kernel會去處理，但該路徑跟不是真正的路徑而發生錯誤。

out-of-order execution會避免等待資料所代來的延遲，會先執行資料準備好的instructions，這樣會導致instructions順序亂掉，當發生exception發生在後面的instruction時且他比前面的先執行，導致處理完exception後前面還沒被執行的可能就被跳過。

- 說明為何「synchronous precise」的優先權會高於「asynchronous maskable」？這種優先權的設計對 embedded 系統的可靠性有何必要性？

synchronous precise是在執行時發生錯誤處理，asynchronous maskable是當外部的設備發送請求時要處理，因為asynchronous maskable是可以先被忽略或延遲的，所以synchronous precise的priority應該要比較高先被處理。

因為synchronous precise是系統發生錯誤可能導致無法正確執行，造成系統混亂，要保證系統的完整性，所以他一定要有比較高的priority。

- 為什麼某些架構（例如 Motorola 68K）會有獨立的 exception frame（supervisor stack），而不是讓 ISR/ESR 共用 task stack？請舉例說明在 nested interrupt 下可能造成的問題。

讓他們有自己獨立的exception可以防止他們將task stack佔滿，讓kernel來統一管理這些exception frame可以確保有足夠的空間來存放這些ISR/ESR並正確執行，不會被user space 的task影響。

若發生nested interrupt，如果沒有獨立的exception frame會倒置ISR/ESR將task stack全部佔滿，且有可能因為空間不夠而把原本的東西覆蓋掉。

- 你知道 signal control block 中 block, pending 跟ignore 的差別嗎？signals arrive 之後，OS 會依序判斷哪些 sets？

當signal再block set 中被標記時，他會被丟去pending set等待，等到被unblock後才會被送出去。

pending set中標記著在等待的signal，若同一種signal來了很多次也只會被標記一次而已，可能因為被delay, blocked等，被丟在pending set。

ignore set他標記著當哪些signal arrive時要被忽略掉，不進入pending set 直接丟掉。

- 請說明 crystal 發出震盪之後，OS 收到 timer interrupts 後的整個作為。

目前在執行的程式會停止,並將重要的狀態都先存起來，CPU轉到kernel mode去interrupt vector table 找 time interrupt service routine的起位址並執行。

- 請說明 soft timer 的兩階段架構（ISR_timeout_fn() + worker task）如何用單一硬體 timer tick 來驅動多個應用層計時器

兩階段架構分別是ISR context和worker task。

ISR context: 負責處理硬體中斷，內容要短且快，不能影響到接收其他interrupt，並將到期的soft timer task從high priority變成low priority。

worker task: 負責處理該ISR主要要執行的事，但相較於ISR context比較不急，且priority較低。

將所有的soft timer的task都將其所需時間都變成tick count的變數，建立一個清單，每次tick發生時都去檢查誰在最前面和哪個時間到就好。

- 請說明 sleep()、timer，跟 signal() 的用情境與差異性。
sleep(): 主動讓出CPU資源，會從執行狀態變成等待狀態，kernel給他一個soft time，當時間到時再繼續執行sleep()的下一個程式碼就好。

timer: 允許在不休眠的情況下設定在未來要去執行一個task，有兩種方式: interval timer和soft timer。interval timer可以間隔一段時間就去執行，形成週期性任務。soft timer就去設定多久後要去執行。

signal: 是單項的，用來通知process有什麼事件發生了，要去做什麼動作，單純的事件通知和執行相對應的任務而已。

- 請說明三隻 itimers的設計，並舉例說明三者的差異性。

ITIMER_REAL: 記錄實際的時間流逝，包括等待、休眠等。

ITIMER_VIRTUAL: 只記錄該process在user mode且在CPU上的執行時間，不包括I/O、syscall等。

ITIMER_PROF: 記錄該process在user mode和kernel執行的時間，包括syscall。

ex: t1:執行10秒, t2:休眠5秒, t3:執行3秒, t4:呼叫syscall執行5秒, t5: 執行6秒後結束

ITIMER_REAL:t1+t2+t3+t4+t5

ITIMER_VIRTUAL:t1+t3+t5

ITIMER_PROF:t1+t3+t4+t5